南京诺方风机有限公司

公司简介：南京诺方风机有限公司是专业生产特种风机的专业厂家，主要配套于工业炉、干燥行业。多年来从事技术开发，拥有良好的机械设备，检测手段完善，生产经验丰富，并能根据客户要求设计和检测各类风机的技术性能。

NFG-Ⅱ蜗壳系列离心式风机

图片参照：

产品特点：此产品是NFG系列技改的热风循环风机，也是目前广泛用于热处理行业中，效率高的新型风机。可根据各种不同炉型设计制造定向导流装置。可制作成单向，双向及四个出风。风壳可固定在炉内或炉外。采用的耐高温材料可在800℃之内连续工作，维护简便，只需定期注入高温润滑油脂即可。

用途：主要用于中小型固化炉，烘干炉，热风炉，加热炉，退火炉等进行热空气均衡和交换，循环于炉内，均衡炉内温度。

产品参数：

| 型号 | 流量 | 风压 | 功率 | 转速 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NFG-Ⅱ-0.75AⅠ | 900-1150 | 310-240 | 0.75 | 1390 |
| NFG-Ⅱ-0.75AⅡ | 600-850 | 180-130 | 0.75 | 910 |
| NFG-Ⅱ-1.1AⅠ | 1650-2100 | 380-300 | 1.1 | 1400 |
| NFG-Ⅱ-1.1AⅡ | 1300-1870 | 190-135 | 1.1 | 910 |
| NFG-Ⅱ-1.5AⅠ | 3200-4400 | 720-480 | 1.5 | 1400 |
| NFG-Ⅱ-1.5AⅡ | 3060-4150 | 290-180 | 1.5 | 940 |
| NFG-Ⅱ-2.2AⅠ | 4670-6200 | 850-540 | 2.2 | 1420 |
| NFG-Ⅱ-2.2AⅡ | 8000-11000 | 740-280 | 2.2 | 940 |
| NFG-Ⅱ-3AⅠ | 5100-7480 | 960-550 | 3 | 1420 |
| NFG-Ⅱ-3AⅡ | 11000-12700 | 880-670 | 3 | 960 |
| NFG-Ⅱ-4AⅠ | 5800-7500 | 1100-820 | 4 | 1440 |
| NFG-Ⅱ-4AⅡ | 12750-15000 | 1000-700 | 4 | 960 |
| NFG-Ⅱ-5.5AⅠ | 10200-13600 | 1550-1200 | 5.5 | 1440 |
| NFG-Ⅱ-5.5AⅡ | 14500-18500 | 1080-780 | 5.5 | 960 |
| NFG-Ⅱ-7.5AⅠ | 11500-15300 | 2000-1450 | 7.5 | 1440 |
| NFG-Ⅱ-7.5AⅡ | 15500-22950 | 1150-810 | 7.5 | 970 |
| NFG-Ⅱ-11AⅠ | 14450-19500 | 2250-1680 | 11 | 1440 |
| NFG-Ⅱ-11AⅡ | 18700-26500 | 1200-960 | 11 | 970 |
| NFG-Ⅱ-15AⅠ | 16150-22960 | 2450-1800 | 15 | 1460 |
| NFG-Ⅱ-15AⅡ | 20000-28000 | 1500-1200 | 15 | 970 |
| NFG-Ⅱ-18.5AⅠ | 17800-26300 | 2600-1950 | 18.5 | 1470 |
| NFG-Ⅱ-18.5AⅡ | 25900-33100 | 1630-1450 | 18.5 | 970 |
| NFG-Ⅱ-22AⅠ | 20400-30000 | 3200-2250 | 22 | 1470 |
| NFG-Ⅱ-22AⅡ | 28900-39000 | 1820-1520 | 22 | 970 |