NFG热风循环风机

安装尺寸参照：

产品特点：此系列为离心式热风循环风机，广泛应用于热处理行业中。它具有功率小，效率高，运行平稳，噪音低等特点。风机主要采用耐高温材料制造，能在800℃以下热空气中连续运转而不变形。电机不需要任何冷却液，只需对轴承定期注入7019-1极压复合锂基（30天/次，3-5克/次）。具有安装维护方便，省力，使用寿命长等特点。

用途：适用于各种铝合金时效炉，固溶炉，玻璃制品中各炉体的热空气循环均衡等其他热处理行业中，解决炉体内温度均匀问题，提高铲平质量，同时广泛用于金属构件，陶瓷等炉体上。

规格参数：

| 型号 | 流量 | 风压 | 功率 | 转速 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NFG-0.75AⅠ | 1100-1400 | 260-200 | 0.75 | 1390 |
| NFG-0.75AⅡ | 700-1000 | 150-110 | 0.75 | 910 |
| NFG-1.1AⅠ | 1500-1800 | 290-220 | 1.1 | 1400 |
| NFG-1.1AⅡ | 1500-2200 | 160-115 | 1.1 | 910 |
| NFG-1.5AⅠ | 3200-4600 | 530-350 | 1.5 | 1400 |
| NFG-1.5A(D)Ⅱ | 3600-4900 | 240-150 | 1.5 | 940 |
| NFG-2.2AⅠ | 4800-6600 | 670-400 | 2.2 | 1420 |
| NFG-2.2A(D)Ⅱ | 9500-14000 | 620-230 | 2.2 | 940 |
| NFG-3AⅠ | 5500-8000 | 790-500 | 3 | 1420 |
| NFG-3A(D)Ⅱ | 13000-15000 | 740-560 | 3 | 960 |
| NFG-4AⅠ | 6500-8300 | 840-520 | 4 | 1440 |
| NFG-4A(D)Ⅱ | 15000-18000 | 880-600 | 4 | 960 |
| NFG-5.5AⅠ | 12000-16000 | 1300-1000 | 5.5 | 1440 |
| NFG-5.5A(D)Ⅱ | 17000-22000 | 900-650 | 5.5 | 960 |
| NFG-7.5AⅠ | 14000-18000 | 1700-1200 | 7.5 | 1440 |
| NFG-7.5A(C)Ⅱ | 18000-27000 | 960-680 | 7.5 | 970 |
| NFG-11AⅠ | 17000-23000 | 1900-1400 | 11 | 1460 |
| NFG-11A(C)Ⅱ | 22000-31000 | 1000-800 | 11 | 970 |
| NFG-15AⅠ | 19000-27000 | 2050-1500 | 15 | 1460 |
| NFG-15A(C)Ⅱ | 24000-33000 | 1250-1010 | 15 | 970 |
| NFG-18.5AⅠ | 21000-31000 | 2200-1650 | 18.5 | 1470 |
| NFG-18.5A(C)Ⅱ | 30500-39000 | 1360-1210 | 18.5 | 970 |
| NFG-18.5AⅢ | 30000-41000 | 1050-820 | 18.5 | 730 |
| NFG-22AⅠ | 24000-36000 | 2700-1850 | 22 | 1470 |
| NFG-22A(C)Ⅱ | 34000-46000 | 1520-1270 | 22 | 970 |
| NFG-22AⅢ | 35200-49000 | 1150-930 | 22 | 730 |
| NFG-30AⅠ | 48200-63950 | 1860-1500 | 30 | 980 |
| NFG-30AⅡ | 63500-69200 | 1750-1420 | 30 | 740 |
| NFG-37AⅠ | 61800-77500 | 2070-1820 | 37 | 980 |
| NFG-37AⅡ | 72400-80300 | 1920-1700 | 37 | 740 |
| NFG-45AⅠ | 73500-82000 | 2200-1950 | 45 | 980 |
| NFG-45AⅡ | 75000-87500 | 2100-1900 | 45 | 740 |
| NFG-55AⅠ | 79400-88000 | 2370-2050 | 55 | 980 |
| NFG-55AⅡ | 86000-95600 | 2280-2000 | 55 | 740 |

注：本产品是高温热风循环风机用于800℃左右炉温设备。D联轴器传动，C型是皮带传动。

安装尺寸：

| A | a*b=B | C | D | E | F | G | H | K | a1--Φb1 | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 380*380 | 170*2=340 | 300*300 | Φ250 | Φ200 | 200 | 75 | 20 | 320 | 8--Φ12 | 330 |
| 430*430 | 195*2=390 | 350*350 | Φ300 | Φ200 | 200 | 75 | 20 | 320 | 8--Φ12 | 340 |
| 430*430 | 195*2=390 | 350*350 | Φ300 | Φ200 | 200 | 75 | 20 | 320 | 8--Φ12 | 340 |
| 490*490 | 225*2=450 | 400*400 | Φ350 | Φ250 | 250 | 100 | 20 | 395 | 8--Φ12 | 365(690) |
| 490*490 | 225*2=450 | 400*400 | Φ350 | Φ250 | 250 | 80 | 20 | 375 | 8--Φ12 | 365 |
| 590*590 | 275*2=550 | 500*500 | Φ450 | Φ300 | 250 | 100 | 20 | 400 | 8--Φ14 | 420(820) |
| 540*540 | 250*2=500 | 450*450 | Φ400 | Φ300 | 250 | 90 | 25 | 390 | 8--Φ14 | 420 |
| 760*760 | 237*3=711 | 650*650 | Φ600 | Φ400 | 300 | 120 | 25 | 475 | 12--Φ14 | 470(840) |
| 590*590 | 275*2=550 | 500*500 | Φ450 | Φ300 | 250 | 90 | 30 | 390 | 8--Φ14 | 420 |
| 920*920 | 288*3=864 | 800*800 | Φ700 | Φ450 | 300 | 140 | 25 | 510 | 12--Φ16 | 530(995) |
| 710*710 | 220*3=660 | 600*600 | Φ500 | Φ350 | 250 | 100 | 30 | 405 | 12--Φ14 | 470 |
| 920*920 | 288*3=864 | 800*800 | Φ700 | Φ500 | 300 | 170 | 30 | 540 | 12--Φ16 | 570(1035) |
| 820*820 | 256*3=768 | 700*700 | Φ600 | Φ400 | 300 | 120 | 30 | 490 | 12--Φ14 | 530 |
| 980*980 | 232*4=928 | 850*850 | Φ800 | Φ600 | 300 | 190 | 30 | 560 | 16--Φ16 | 570(1035) |
| 880*880 | 276*3=828 | 750*750 | Φ650 | Φ400 | 300 | 120 | 30 | 490 | 12--Φ16 | 570 |
| 1030*1030 | 245*4=980 | 900*900 | Φ850 | Φ650 | 300 | 220 | 30 | 600 | 16--Φ16 | 620 |
| 930*930 | 220*4=880 | 800*800 | Φ700 | Φ450 | 300 | 140 | 30 | 510 | 16--Φ16 | 620 |
| 1130*1130 | 270*4=1080 | 1000*1000 | Φ900 | Φ700 | 300 | 270 | 30 | 650 | 16--Φ18 | 665 |
| 980*980 | 232*4=928 | 850*850 | Φ750 | Φ500 | 300 | 150 | 30 | 520 | 16--Φ16 | 665 |
| 1180*1180 | 281*4=1124 | 1050*1050 | Φ950 | Φ750 | 300 | 270 | 30 | 650 | 16--Φ18 | 740 |
| 980*980 | 232*4=928 | 850*850 | Φ800 | Φ550 | 300 | 160 | 30 | 530 | 16--Φ16 | 700 |
| 1240*1240 | 236*5=1180 | 1100*1100 | Φ1000 | Φ800 | 300 | 270 | 30 | 650 | 20--Φ18 | 810 |
| 1330*1330 | 254*5=1270 | 1180*1180 | Φ1100 | Φ750 | 300 | 300 |  | 650 | 20--Φ18 | 840 |
| 1040*1040 | 245*4=980 | 900*900 | Φ850 | Φ600 | 300 | 180 | 30 | 560 | 16--Φ18 | 740 |
| 1300*1300 | 246*5=1230 | 1150*1150 | Φ1050 | Φ850 | 300 | 270 | 30 | 650 | 20--Φ18 | 810 |
| 1430*1430 | 274*5=1370 | 1280*1280 | Φ1200 | Φ850 | 300 | 350 |  | 700 | 20--Φ18 | 860 |
| 1390*1390 | 266*5=1330 | 1250*1250 | Φ1150 | Φ850 | 300 | 380 |  | 730 | 20--Φ18 | 860 |
| 1490*1490 | 286*5=1430 | 1350*1350 | Φ1250 | Φ950 | 300 | 420 |  | 770 | 20--Φ18 | 960 |
| 1440*1440 | 276*5=1380 | 1300*1300 | Φ1200 | Φ900 | 300 | 400 |  | 750 | 20--Φ18 | 960 |
| 1540*1540 | 246*6=1476 | 1400*1400 | Φ1300 | Φ950 | 300 | 450 |  | 800 | 24--Φ18 | 1050 |
| 1490*1490 | 286*5=1430 | 1350*1350 | Φ1250 | Φ950 | 300 | 420 |  | 770 | 20--Φ18 | 1050 |
| 1540*1540 | 246*6=1476 | 1400*1400 | Φ1300 | Φ1000 | 300 | 460 |  | 810 | 24--Φ18 | 1100 |
| 1540*1540 | 246*6=1476 | 1400*1400 | Φ1300 | Φ980 | 300 | 450 |  | 800 | 24--Φ18 | 1100 |
| 1640*1640 | 263*6=1578 | 1500*1500 | Φ1400 | Φ1050 | 300 | 460 |  | 810 | 24--Φ18 | 1310 |